12 Anpassa presentationen

De två presentationssidorna innehåller en huvudfunktion (SPEED och DEPTH) samt en fast uppsättning underfunktioner. På en tom plats direkt under huvudfunktionen kan du kopiera en underfunktion från en annan presentationssida.

Dessutom kan en av underfunktionerna på en presentationssida göras förvald som första visning på den sidan.

12.1	Kopiera en underfunktion

Exempel: Kopiera underfunktionen Sann vindhastighet [TWS] som är placerad på sidan DEPTH så att den hamnar högst upp på sidan SPEED.

Välj sidan DEPTH med PAGE-knappen och stega fram till underfunktionen TWS med hjälp av PLUS- eller MINUS-knappen.

Tryck samtidigt på PAGE och SET. Displayen blinkar.

Tryck tre gånger på PAGE.

Tryck på SET för att spara inställningen.

Varje gång du väljer sidan SPEED kommer nu underfunktionen Sann vindhastighet [TWS] att visas tillsammans med huvudfunktionen.

Den kopierade underfunktionen finns kvar på sin ursprungliga plats. Den är bara kopierad till den tomma platsen direkt under den andra huvudfunktionen. Övriga underfunktioner på sidan visas i ursprunglig ordning.

12.2	Förvald visning av en underfunktion

Exempel: Varje gång du väljer sidan DEPTH kommer underfunktionen Sann vindvinkel [TWA] att visas

tillsammans med huvudfunktionen.

Välj sidan DEPTH med PAGE-knappen och stega fram till underfunktionen TWA med hjälp av PLUS- eller MINUS-knappen.

Tryck samtidigt på PAGE och SET. Displayen blinkar.

Tryck på SET för att spara inställningen.

Underfunktionen Sann vindvinkel [TWA] ligger fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. Men sorteringsordningen av underfunktionerna har nu blivit förskjuten, jämfört  med den ursprungliga.

12.3	Presentation vid uppstart

Inga ändringar utom numreringen.

12.4	Ta bort en kopierad eller förvald underfunktion

”Flyttad” ändras till ”förvald”. I övrigt inga ändringar utom numreringen.